## Торговая марка «i-tec»

## КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

«FLASH!»

#### ПАСПОРТ

для опытной партии

РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ.

V 1.05.         17-11-2005

(с)  ООО «Элекомм»  2005 г.

«FLASH!»  это :

- Цифровая + аналоговая индикация скорости и оборотов двигателя

- Аналогово-ступенчатая индикация температуры О.Ж. и уровня топлива с 2-х уровневой сигнализацией критических режимов

- Маршрутный компьютер, Часы, Будильник

- Система «Автосвет»

- Сигнализатор превышения скорости

- Многоуровневая система сигнализаций и предупреждений

- Бортовая система диагностики

«FLASH!» это также :

- Режим «ДЕМО»

- Современный дизайн и Функциональность

- Автоматическое управление яркостью индикаторов

- Светодиодная голубая подсветка

И многое, многое другое …

Прочитайте полностью данное руководство до начала пользования комбинацией приборов !!

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Многофункциональная Комбинация Электронных Приборов (далее по тексту - КЭП) «FLASH!» предназначена для установки на автомобили ВАЗ-2110 и его модификации с инжекторными двигателями и Шевро-НИВА. Функциональное назначение – контрольно-диагностическое устройство для отображения рабочих параметров автомобиля, диагностики и сервисного сопровождения.

  - КЭП «FLASH!» рекомендуется также для установки на легковые автомобили семейства ВАЗ-2115.

  - В  КЭП  «FLASH!»  реализованы следующие функции :

- Отображение скорости и оборотов двигателя в цифровом и одновременно аналоговом представлении;

- Светодиодные индикаторы уровня топлива и температуры двигателя с 2-х уровневой сигнализацией критических режимов;

- Стандартный набор контрольных индикаторов аварийных режимов и указателей;

- Система «Автосвет»

- Часы, будильник

- Индикация напряжения бортсети

- многофункциональный маршрутный компьютер

- Диагностический тестер системы управления двигателем; (до окт.2005 только  для Январь-1.5.4. )

- Встроенная система предупреждения об аварийных режимах;

КЭП «FLASH!» обрабатывает информацию, поступающую от :

датчиков скорости и оборотов двигателя,

датчика расхода топлива,

датчика уровня топлива в баке,

датчика температуры двигателя,

датчика внешней температуры,

электронного блока управления двигателем,

На основе непрерывно получаемой информации КЭП отображает в удобном для пользователя виде большое количество мгновенных и статистических параметров движения автомобиля. Компьютер комбинации приборов оповещает водителя о неисправностях системы впрыска и электрооборудования автомобиля (выход бортового напряжения за допустимые пределы, ошибки контроллера системы управления двигателем, отклонение от требуемых пределов параметров входных и выходных сигналов контроллера), и предлагает пользователю карту поиска возникшей неисправности; на основе данных о пробеге автомобиля и заложенного в память календаря напоминает о необходимости проведения очередного технического обслуживания автомобиля с выдачей перечня обязательных работ; позволяет самому пользователю задавать параметры  различных оповещений в зависимости от времени, даты, остатка топлива, текущей скорости или пробега автомобиля. С помощью компьютера возможен просмотр и корректировка параметров электронного блока управления двигателем (ЭБУ), а также управление работой отдельных узлов и механизмов автомобиля.

  - Цоколёвка разъемов КЭП «FLASH!» приведена в разделе 4 текста Руководства.

- Технические характеристики

| Параметр | мин | тип | макс | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Рабочий диапазон напряжений питания | 8 | 13,2 | 24 | В |
| Ток потребления в рабочем режиме | 0,25 |  | 2 | A |
| Ток потребления в режиме стоянки |  |  | 10 | mA |
| Температура окружающей среды при хранении | -30 |  | + 85 | град. С |
| Температура окружающей среды при работе. | -20 |  | + 70 | град. С |

** Относительная влажность воздуха до 90% при температуре +40оС.

** Поддерживаемые интерфейсы: K-Line в соответствии с ISO9141 и ISO14210i

** Габаритные размеры не более 130x130x360 мм.

** Масса (без комплекта принадлежностей) - не более 1500 гр.

КЭП является необслуживаемым изделием в течении всего  срока эксплуатации.

- Устройство КЭП «FLASH!»

Комбинация приборов «FLASH!» имеет  корпус  по  своим  геометрическим  и  посадочным  размерам  совместимый с комбинациями приборов ВАЗ-2110, 2111,2112, 2114, 2115 и их модификациями, а также с КЭП автомобиля «Шевро-Нива». На  передней  панели  (см. Рис. 1.) расположены:

- Светодиодный индикатор оборотов двигателя

- Цифровой индикатор оборотов двигателя

- Светодиодный индикатор скорости движения автомобиля

- Цифровой индикатор скорости движения автомобиля

- Индикатор поднятого ручного тормоза

- Индикатор недостаточного давления масла

- Индикатор аварийного напряжения борт-сети (2-х уровневый)

- Индикатор необходимости диагностики системы управления двигателем «CHECK ENGINE»

- Указатели поворотов

- Индикатор включения кнопки аварийного режима

- многофункциональный указатель «FLASH!»

- Индикатор недостаточного давления в тормозной системе

- Индикатор включения дальнего света

- Индикатор включения габаритного света

- Графический индикатор маршрутного компьютера, выполненный по технологии «PLED» с  разрешением  128*64  точки,

На  задней  панели (см. Рис. 2.)  расположены разъемы подключения КЭП:

- Х-1……….. 13- контактный разъем «красный»

- Х-2 ………..13- контактный разъем «белый»

- Х-3 ………..3- контактный разъем подключения ближнего света, а также контакты резервной шины управления

- Х-4 …………5- контактный разъем подключения энкодера

- Х-5 ……….. 4- контактный разъем подключения фотодатчика, сигналов «K-line» и расхода топлива

- Цоколевка разъемов КЭП «FLASH!»

| № конт | (Красный) Цепь |  | № конт | (Белый) Цепь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### X1-1 | to воздуха |  | ##### X2-1 | «Общий» |
| X1-2 |  |  | X2-2 | Обороты двигателя |
| X1-3 | «Общий» |  | X2-3 |  |
| X1-4 | Подсветка |  | X2-4 | +12В Аккумулятор |
| X1-5 | Правый поворот |  | X2-5 | Датчик to О.Ж. |
| X1-6 | Левый поворот |  | X2-6 | Габаритный свет |
| X1-7 | Датчик тормозной жидк. |  | X2-7 |  |
| X1-8 |  |  | X2-8 | Check Engine |
| X1-9 | Датчик скорости |  | X2-9 |  |
| X1-10 | Уровень топлива |  | X2-10 | +12В Замок Зажигания |
| X1-11 | Дальний свет |  | X2-11 | Ручной тормоз |
| X1-12 | Аварийный указатель |  | X2-12 | Обмотка генератора |
| X1-13 | Стартер |  | X2-13 | Датчик давления масла |

| № конт | Цепь |  | № конт | Цепь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### X3-1 | CAN-L |  | ##### X5-1 | «Общий» |
| X3-2 | «ближний свет» |  | X5-2 | Фотодатчик |
| X3-3 | CAN-H |  | X5-3 | Датчик расх. топлива |
|  |  |  | X5-4 | K-line |
| № конт | Цепь |  |  |  |
| ##### X4-1 | Joystik-1 ¦/ Rx |  |  |  |
| X4-2 | Joystik-2 / Tx |  |  |  |
| X4-3 | Joystik-3 |  |  |  |
| X4-4 | «Общий» |  |  |  |
| X4-5 | Подсвет энкодера |  |  |  |

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ.

Для ВАЗ-2110, -2111, - 2112 :   (Для Шевро-НИВА – ниже по тексту)

Для установки КЭП «FLASH!» необходимо: извлечь из центральной консоли автомобиля стандартную КЭП, для чего требуется опустить рулевую колонку в нижнее положение, открутить 4 винта кожуха, снять его, затем открутить 2 винта крепления КЭП.

Отсоедините от КЭП жгуты.  От выключателей, установленных на кожухе можно жгуты не отсоединять, или временно отсоединить только те, которые мешают.

Подключите КЭП «FLASH!» по схеме рис. 2. Разъемы  Х-1 и Х-2, подводимые в жгутах к стандартной КЭП, аналогично подключаются к КЭП «FLASH!», причем белая жгутовая колодка – к белому разъему, а красная – к красному.

Жгут, подключаемый к колодке Х-3, реализует функцию «АвтоСвет».  Он состоит из 1 проводника. Контакт жгута в 3-х контактной колодке нужно вставить в КЭП, а контакт без колодки – вставить в колодку выключателя габарит / ближний свет, отсоединив её предварительно от выключателя. Необходимый контакт – показан на рисунке как  56”.  (см. цоколевку выключателя на рис. 3. Вид со стороны подводимых проводов). Номер 56” нанесен на выключатель.

Подсоединив жгут, Вы получаете возможность автоматического включения не только габаритного, но и ближнего света при срабатывании функции «АвтоСвет». Не забудьте соединить колодку жгута с выключателем габаритного / ближнего света.

!!!  Колодки Х-3,  4,  5  имеют различное количество контактов и подсоединяются таким образом, чтобы выступ колодки входил в сочленение с язычком соответствующего разъема. Неправильное подсоединение не приведет к выходу системы из строя, однако соответствующий узел не сможет функционировать.

Рис. 3 – Цоколевка колодки выключателя габарит / ближний свет

Жгут, подключаемый к колодке Х-5, разветвляется на жгуты и провода:

  - Жгут фотодатчика, для подключения которого необходимо просверлить отверстие диаметром 8,0 мм. согласно рис.4. на кожухе КЭП. После этого нужно просунуть фотодатчик в отверстие, затем одеть на него держатель, и полученную конструкцию аккуратно вставить в отверстие. Если отверстие сделано указанного диаметра – держатель надежно зафиксирует фотодатчик на кожухе. Датчик можно установить и в другом месте. Единственное обязательное условие – датчик не должен быть направлен на прямой дневной свет.

Рис.4 – установка фотодатчика

  - Провод сигнала К-линии.   Желто-черный провод, подключаемый к К-линии необходимо подвести  к Желто-Черному проводу, отходящему от колодки диагностики (сигнал K-line). Место расположение колодки диагностики можно найти в инструкции Вашего автомобиля. Схема подключения к колодкам диагностики различного типа и искомый контакт – на рис.5. Оба провода соединить зажимом, имеющимся в комплекте проводов или скруткой. Технология установки зажима следующая:  Вставить оба провода в зажим, немного прижать металлическую планку плоскогубцами. Убедиться, что оба проводника попали в вырезы планки. Зажать планку с усилием. Закрыть крышку зажима.

!!!  Зажим для соединения проводов – одноразового действия. Без повреждения проводов снять его нельзя. Старайтесь работать аккуратно.

  - Провод сигнала расхода топлива.   Зелено-Белый провод нужно протянуть от отсека КЭП к разъему маршрутного компьютера (колодка – лодочка 9-контактная) и подключить его к конт.  № 1 (см. рис. 6).

К колодке Х-4 подключается жгут энкодера. Для подключения нужно провести его от люка КЭП к центральной консоли. Энкодер устанавливается вместо одной из заглушек по бокам отопителя ВАЗ-2110.

На рис. 6., показаны все жгуты КЭП «FLASH!»

Для Шевро-НИВА:

Отличия в подключении к автомобилю Шевро-НИВА следующие:

Снимите декоративную накладку, закрывающую доступ к комбинации приборов. Для этого открутите 2 самореза, расположенные в верхней части перед КЭП. После этого извлеките 2 заглушки, справа от КЭП, под которыми расположены еще 2 самореза. Аккуратно извлеките накладку.

Для подключения ближнего света используется другой жгут. Подключите его с одной стороны к разъему Х-3. Отсоедините колодку от выключателей ближнего / габаритного света. Извлеките зеленый провод, аккуратно сжав «усик». Вставьте на его место контакт «мама» жгута ближнего света. Второй контакт «папа» необходимо подсоединить к извлеченному контакту с зеленым проводом, восстановив предварительно «усик» и одев на оба контакта колодки.

Для подключения сигнала расхода топлива необходимо снять контроллер управления двигателем (за вещевым ящиком), снять разъем контроллера, вставить в колодку дополнительный провод  (в комплекте КЭП), установив его на место контакта 32. Провод нужно провести так-же, как и весь жгут. После этого восстановите соединения контроллера. Полученный проводник необходимо подсоединить к зелено-белому проводу 4-х контактной колодки жгута КЭП. Соединение проводов нужно изолировать.

Можно не производить данное соединение, подождав некоторое время. В конце 2005 г. будет выпущена версия программы, поддерживающая информацию о расходе топлива через К-линию.

Кроме этого, необходимо зайти в меню настройки  топливный бак  объем бака, установив объем =58 л.

Установка фотодатчика в Шевро-НИВА производится в имеющуюся в комплекте заглушку.

!!!  ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

После установки КЭП «FLASH!», регулировка яркости подсветки комбинации приборов, отопителя и т.д. осуществляется от энкодера. Поэтому от штатного регулятора яркости необходимо обязательно отсоединить колодку, иначе регулировка яркости производиться практически не будет.

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Единственным внешним органом управления КЭП «FLASH!» является энкодер. Поворотом ручки (без нажатия) регулируется яркость подсветки комбинации приборов, а также отопителя и прочих приборов, регулировка яркости подсветки которых осуществлялась ранее штатным регулятором.

При повороте энкодера с нажатием поочередно меняются доступные экраны.

Двойное нажатие (с коротким промежутком) на энкодер осуществляет вход из главного меню в меню пользователя. При входе в этот режим регулировка яркости подсветки невозможна до выхода из меню.

- ПАРАМЕТРЫ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПЬЮТЕРОМ КЭП «FLASH!» :

- Пробег автомобиля (по датчику скорости). Параметры датчика: 6000 имп. на 1 км. пробега.

- Расход топлива в час или на 100 км. (по датчику расхода топлива). Параметры сигналов: 16000 имп. на 1л. топлива.

- Время с дискретностью 1сек. Точность хода не хуже +/- 2 сек., в сутки

- Напряжение в бортовой сети автомобиля с точностью 0,1В + единица младшего значащего разряда в диапазоне 0-24В.

- Внешнюю температуру с помощью датчика внешней температуры 2115-382810 VDO (ТУ 4573-003-43820854-98).

- Остаток топлива в баке  (с помощью штатного датчика топлива).

- Частные технические решения

Особенностью КЭП «FLASH!», в отличие от штатных устройств аналогичного назначения является её высокая функциональность. Ниже следует описание частных технических решений, о которых должен знать покупатель, показывающее уровень разработки.

- Индикатор температуры охлаждающей жидкости состоит из 8 светодиодов. Первые 6 включаются зеленым свечением. 7-й светодиод – красным. Включение 8-го (также красного) переводит 7-й и 8-й светодиоды в режим мигания с одновременной подачей звукового сигнала.

- Индикатор уровня топлива также состоит из 8 светодиодов. При полном баке все они имеют зеленое свечение. Если падение уровня достигло 2-го светодиода, 1-й и 2-й начинают светиться красным светом. Если же падение уровня достигло 1-го светодиода, оба (1-й и 2-й) начинают моргать, привлекая внимание водителя и напоминая о необходимости срочной заправки.

- Кроме внешнего,  на лицевой панели КЭП «FLASH!», имеется окошко встроенного фотодатчика. При изменении уровня освещенности, на основании сигнала датчика, меняется уровень свечения индикаторов оборотов, скорости, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива.

- Сигнализатор превышения скорости, встроенный в КЭП «FLASH!», работает следующим образом: В меню «НАСТРОЙКИ» устанавливаются 2 порога сигнализатора по скорости. При достижении скорости первого порога, индикатор «FLASH!» начинает мигать, призывая сбросить скорость. При достижении 2-го порога индикатор переходит в режим непрерывного свечения. При желании, систему предупреждения о превышении скорости можно отключить через тот - же раздел меню.

- 7-сегментный индикатор тахометра показывает значение в формате «0,75» до 1000 оборотов, а при превышении выключает младшую значащую цифру.

- Режим «ДЕМО» может быть включен как через меню при помощи энкодера, так и подачей +12В на оба входа указателей поворотов. При этом включение в режим производится через 10 сек., при обязательной подаче питания на контакты +12В-Аккумулятор  и +12В-Замок зажигания.

- Пользователь имеет возможность включить подсветку комбинации приборов, не включая выключатель габаритного света. Сделать это можно через меню «НАСТРОЙКИ», поставив в необходимой строке «галочку»

- Включение КЭП. Главное меню.

При включении зажигания на дисплее появляется заставка с рисунком автомобиля, номером версии программного обеспечения и датой. После небольшой паузы происходит переключение в главное меню.

Поля главного меню означают:

| ###### Расход топлива | ЧАСЫ |
| --- | --- |
| ###### Напряжение борт-сети |  |
| ###### ПОЛЕ 1 | ###### СУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ |
| ПОЛЕ 2 | ОБЩИЙ ПРОБЕГ |

Температура охлаждающей жидкости и остаток топлива кроме светодиодных шкал показаны цифрами. Низкие значения температуры охлаждающей жидкости показываются как «?». Так-же показываются данные, находящиеся за пределами допусков, что во многих случаях означает обрыв датчика.

Часы показывают текущее время в формате 24:00

Расход топлива показывается при стоянке в литрах в час, а при скорости > 0, в литрах на 100 км. пробега.

Напряжение на аккумуляторе  - в вольтах и десятых долях вольта.

Суточный пробег – в километрах и сотнях метров после разделителя.

Общий пробег -  в километрах. Хранение информации об общем пробеге – энергонезависимое.

Существуют 4 разновидности экрана, отображающих Главное меню. Различия – в данных Полей 1 и 2.

|  | Поле 1 | Поле2 |
| --- | --- | --- |
| Экран - 1 | выключено | выключено |
| Экран - 2 | Температура воздуха за бортом | выключено |
| Экран - 3 | Температура О.Ж. | Остаток топлива |
| Экран - 4 | Наружный фотодатчик | Встроенный фотодатчик |

Смена экранов производится при нажатии и вращении (в нажатом состоянии) ручки энкодера. Обязательным условием является нахождение в главном меню.

Стандартный экран - №3.  При определении порога включения системы «АвтоСвет» можно использовать 4-й экран.

- МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Двойное нажатие (с коротким промежутком) на энкодер осуществляет переход из главного меню в меню пользователя.  Если все строки выбранного меню не помещаются на экране, в нижней части высвечивается стрелка «вниз», обозначающая, что при вращении энкодера можно переместиться по меню ниже, вызвав все возможные функции. Вход на уровень меню «ниже» осуществляется однократным нажатием на энкодер. Выход из подменю – переводом «засвеченной» строки на «выход из меню» и однократным нажатием на энкодер.

Если не трогать энкодер в течении 30 сек., или выключить, а затем включить «зажигание» - произойдет автопереход в главное меню.

Для изменения цифровых параметров нужно встать на выбранную строку и нажать энкодер однократно. В верхней правой части экрана появится иконка < +…- >, обозначающая возможность набора данных.

РАЗДЕЛЫ МЕНЮ ПЕРВОГО УРОВНЯ.

| 1. | Экран |
| --- | --- |
| 2. | Статистика |
| 3. | Настройки |
| 4. | Информация |
| 5. | Часы, календарь |
| 6. | Будильник |
| 7. | Диагностика |
| 8. | Администратор |
| 9. | Выход |

Ниже приведено описание и структура всех разделов и уровней меню пользователя.

Структура МЕНЮ.

Левый столбец таблицы – пункты меню первого уровня. При выборе какой либо строки меню и однократном нажатии на энкодер происходит переход в меню второго уровня и т.д.  При выборе строки «ВЫХОД» производится переход в меню более высокого уровня (выход из подменю). Дополнительное описание самых нижних пунктов меню приведено в правом столбце.

| 1-й уровень | 2-й уровень | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1. ЭКРАН | Ярк. экр_____00…07 | Установка яркости экрана бортового компьютера в пределах 0…..7 |
|  | Ярк. Т/С_____00…07 | Установка яркости цифровых индикаторов спидо- и тахометра в пределах 0…..7 |
|  | Ярк. инд. _____00…07 | Установка яркости индикаторов охлаждающей жидкости и уровня топлива в пределах 0…..7 |
|  | Ярк. полос____00…15 | Установка яркости дуг индикаторов спидо- и тахометра в пределах 0…..15 |
|  | Стиль часов ______х/1 | Поочередное изменение стиля ЧАСЫ или ЧАСЫ+КАЛЕНДАРЬ |
|  | Шрифт час____00…03 | Выбор шрифта часов из 4-х предлагаемых |
|  | Шрифт проч. __00…03 | Выбор шрифта прочих цифровых показаний из 4-х предлагаемых |
|  | Стиль мнемо__00…05 | Аппендикс --- будет удален |
|  | Выход | Выход в меню 1 уровня |

| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Статис тика | Стат- Вчера (статистика за вчерашнюю поездку) | Всего КМ ……. 0.0 | Общий пробег в км. |
|  |  | Время нач. …..00:00 | Время начала движения |
|  |  | Время оконч. ..00:00 | Время окончания движения |
|  |  | Мотор вкл. ….00:00 | Время запуска двигателя |
|  |  | В движении….00:00 | Время в движении |
|  |  | Израсх (А) …….0.0 | Израсходовано топлива по данным контроллера впрыска |
|  |  | Израсх (В) ………0 | Израсходовано топлива по датчику топлива |
|  |  | L/100 км (А) …хх.х | Расход топлива по данным контроллера впрыска |
|  |  | L/100 км (В) …хх.х | Расход топлива по датчику топлива |
|  |  | Скорость ср. ….ххх | Средняя скорость за поездку |
|  |  | Скорость макс.. 0 | Максимальная скорость за поездку |
|  |  | Обороты ср. …хххх | Средние обороты за поездку |
|  |  | Обороты макс.. 0 | Максимальные обороты за поездку |
|  |  | Темпер. дв. ср ..хххх | Средняя температура двигателя |
|  |  | Темпер. дв. макс ..0 | Максимальная температура двигателя |
|  | Стат- Сегодня | -----//------ | Статистика за сегод-няшнюю поездку. Аналогично статистике за «вчера» |
|  | Стат-Поездка | -----//------ | Статистика за текущую поездку. Аналогично статистике за «вчера» |
|  | Сброс стат-П. |  | Сброс статистики поездок. |
|  | Сброс сут-проб |  | Сброс на «0» показаний счетчика суточного пробега. |
|  | Техническое обслуживание | Отчет (при каком пробеге делать замену) | Масло ДВС ………00 |
|  |  |  | Масло КПП ………00 |
|  |  |  | Фильтр топл. .……00 |
|  |  |  | Фильтр возд. …….00 |
|  |  |  | Свечи ……………..00 |
|  |  |  | Ремень ГРМ ……...00 |
|  |  |  | Ремень генер. …...00 |
|  |  | Обнуления (сброс выбранного параметра при его плановой замене) | Масло ДВС ……….х |
|  |  |  | Масло КПП …….…х |
|  |  |  | Фильтр топл. .….…х |
|  |  |  | Фильтр возд. ……..х |
|  |  |  | Свечи ……………..х |
|  |  |  | Ремень ГРМ ……..х |
|  |  |  | Ремень генер. …...х |
|  |  |  | Выход и сброс |
|  |  | Выход | Выход из подменю |
|  | Выход |  | Выход в меню 1 уровня |

** - обнуления производятся только в том случае, если напротив соответствующего параметра установлена галочка и выход произведен через строку Выход и сброс.

| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Настрой ки | Автосвет ….…х/1 |  | Вкл / выкл функции АвтоСвет (авто- включение ближнего и габаритного света) |
|  | Порог срабат….** |  | Установка порога срабатывания функции АвтоСвет 0….100 |
|  | Предупреждения | [ТОПЛИВО] … х/1 | Вкл / выкл предупр. о низком уровне топлива |
|  |  | min …….. ** | Установка MIN знач-я (литров топлива) для вкл. предупреждения |
|  |  | Т-ра двиг……х/1 | Вкл / выкл предупр. о высокой температуре Охл.Жидк. |
|  |  | max …………** | Установка MAX знач-я (темпер. двиг-ля) для вкл. предупреждения |
|  |  | БОРТСЕТЬ…х/1 | Вкл / выкл предупр. о низком / высоком напряжении бортсети |
|  |  | min …….. ** | Установка MIN знач-я (вольт) для вкл. предупреждения |
|  |  | max …………** | Установка MAX значения (вольт) для вкл. предупреждения |
|  |  | Стоян. Торм…. х/1 | Вкл / выкл предупр. о поднятом «ручнике» |
|  |  | CheckEng …….х/1 | Вкл / выкл предупр. о необх. диагностики |
|  |  | СКОРОСТЬ….х/1 | Вкл / выкл предупр. о превышении скорости. |
|  |  | min …….. ** | Установка MIN знач-я (км/час) для вкл. св-диода «FLASH!» в режим мигания |
|  |  | max …………** | Установка MAX значения (км/час) для вкл. св-диода «FLASH!» в режим постоянного свечения |
|  |  | Масло ДВС……** | Настройка границы предупреждения (тыс. км.) |
|  |  | Масло КПП……** | ----//---- |
|  |  | Фильтр топл…..** | ----//---- |
|  |  | Фильтр возд…..** | ----//---- |
|  |  | Свечи | ----//---- |
|  |  | Ремень ГРМ…..** | ----//---- |
|  |  | Ремень ген…….** | ----//---- |
|  |  | Выход |  |
|  | 3 цифра тахо. .х/1 |  | Вкл / выкл 3-й цифры тахометра при оборотах >1000 |
|  | Своб.подсв…. .х/1 |  | Включение подсветки панели без вкл. габаритов. |
|  | Мигание топл..х/1 |  | Мигание красными св-диодами при критическом уровне топлива. |
|  | Мигание Т.дв.х/1 |  | Мигание красными св-диодами при температуре двиг-ля > 120”С |
|  | Контроль осв. |  | Включение функции автоматического поддержания уровня яркости индикаторов от внешней освещенности. |
|  | Звук повор. |  | Вкл / выкл звукового сопровождения указателей поворотов. |
|  | Топливн. бак | Объем ……….43 | Установка объема бака |
|  |  | Выход |  |
|  | Выход |  | Выход в меню 1 уровня |

** - При выборе функции «Автосвет», ближний и габаритный свет при наступлении темноты, въезде в гараж, тоннель будет включаться автоматически. Также автоматически свет отключится при повышении внешнего уровня освещенности или при выключении зажигания.

| 4. ИНФОР МАЦИЯ | О программе | (для вывода всей информации – крутить энкодер) | Версия программного обеспечения, сайт производителя, контактный телефон. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загрузка OS |  | Информация о контроллере |
|  | Выход |  | Выход в меню 1 уровня |

| 5. ЧАСЫ | ДЕНЬ ………** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕСЯЦ ………** |  |  |
|  | ГОД ………** |  |  |
|  | ЧАС ………** |  | Набор данных |
|  | МИНУТА ………** |  |  |
|  | СЕКУНДА …...** |  |  |
|  | ВЫХОД |  | Выход в меню 1 уровня |

| 6. БУДИЛЬНИК | Час ………..….** |  | Набор данных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минута………..** |  | Набор данных |
|  | Активность ….. х/1 |  | Набор данных |
|  | Выход |  | Выход в меню 1 уровня |

| 7. ДИАГНОСТИКА | Идентификаторы | Ххххххххх Ххххххххх Ххххххххх | Идентификационные данные контроллера системы управления двигателем. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектация | Ххххххххх Ххххххххх Ххххххххх | Информация о составе системы управления двигателем. |
|  | Ошибки | Текущие | Просмотр текущих ошибок |
|  |  | Накопленные | Просмотр накопленных ошибок |
|  |  | Сброс ошибок |  |
|  |  | Выход | Выход из подменю |
|  | Выход |  | Выход в меню 1 уровня |

| 8. Администратор | Код (А) ………** |  | Набор системного пароля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код (B) ………** |  |  |
|  | Код (C) ………** |  |  |
|  | Код (D) ………** |  |  |
|  | Перезагрузка |  | Сброс устройства (= снятию клеммы) |
|  | Вход Администратора | Общий пробег … > | *10000……..** |
|  |  |  | *1000..……..** |
|  |  |  | *100………..** |
|  |  |  | *10……..…..** |
|  |  |  | *1…………..** |
|  |  |  | Сохр. и выйти |
|  |  |  | Выход |
|  |  | ТО Масло ДВС…** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Масло КПП……..** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Фильтр топл…...** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Фильтр возд…...** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Свечи…. ..** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Ремень ГРМ…...** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Ремень генер….** | Пробег на данной зап/части |
|  |  | Direct F/T…x | Специальная информ-я. |
|  |  | System report | Специальная информ-я. |
|  |  | Rest EEPROM-1 | Специальная информ-я. |
|  |  | Rest EEPROM-2 | Специальная информ-я. |
|  |  | Установка пароля | Код (А) ………** [пароль № 1] |
|  |  |  | Код (B) ………** [пароль № 2] |
|  |  |  | Код (C) ………** [пароль № 3] |
|  |  |  | Код (D) ………** [пароль № 4] |
|  |  |  | Сохр. и выйти |
|  |  |  | Выход |
|  |  | Выход | Выход из подменю |
|  | ДЕМО-режим |  | Вкл. режима демонстрации. |
|  | Выход |  | Выход в меню 1 уровня |

** - установка общего пробега выполняется однократно и необходима для автомобиля с имеющимся пробегом, отличным от «0».  После 1-й установки система закрывается паролем, недоступным пользователю.

**- выход из режима ДЕМО - по ключу зажигания или по энкодеру.

**- «Пробег на данной зап/части» - означает следующее: Если вы ставите КЭП на автомобиль с пробегом 9000 км, то соответственно во всех строках нужно написать «9».  Если какая либо зап/ часть менялась позже – цифра должна быть соответствующая.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка   КЭП «FLASH!» осуществляется   любым   видом   транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

- КЭП FLASH!»……… ……………….………………….1 шт.

- Пакет с комплектом принадлежностей для подключения……………………………………………1 шт.

Состав комплекта принадлежностей:

- жгут фото + К-line + расход…….…1 шт.

- жгут АвтоСвет…………………….…1 шт.

- жгут энкодера…………………….…1 шт.

- гнездо фотодатчика………….…….1 шт.

- зажим подключения к K-линии……1 шт.

- энкодер…………………………….…1 шт.

- Паспорт с руководством по подключению……....1 шт.

- Упаковка……………...………………………….....…1 шт.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

До выпуска серийной партии изделия «FLASH!», контроллер классифицируется как «электронный конструктор», с соответствующими обязательствами производителя. Тем не менее Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в опытно – промышленной партии в течении 12 месяцев с момента его реализации через торговую или монтажную организацию при соблюдении потребителем правил монтажа и эксплуатации, изложенным в данной инструкции, а также общих правил эксплуатации автомобиля определенных заводом-изготовителем. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при наличии Паспорта изделия. При отсутствии отметки о реализации или штампа торгующей организации, гарантия исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя изделия явилась ошибка при установке.

Критерием недействительности гарантийных обязательств являются механические, термические, химические повреждения корпуса, жгута проводов или печатной платы изделия, признаки произведенного ремонта сторонними организациями и лицами.

Для производства гарантийного ремонта обращайтесь в торгующую организацию, реализовавшую изделие или на завод-изготовитель по адресу:

445026 Россия, Самарская обл. г. Тольятти ул. Революционная 40-133  ООО «Элекомм». Тел/факс (8482) 709-103.

!!! При механической поломке ручки энкодера,  энкодер не подлежит гарантийному ремонту.

Электронная плата контроллера «FLASH!» - сложное электронное изделие. Запрещено производить её ремонт самостоятельно. Вскрывать корпус имеет право только  предприятие- изготовитель. КЭП с признаками вскрытия гарантийному ремонту не подлежит.

Ваши сообщения, замечания и заявки на оптовую покупку контроллеров, присылайте на тел/факс (8482) 709-103.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Ввиду непрерывного совершенствования схемы и программного обеспечения, возможны некоторые отличия в функциях и возможностях купленного Вами изделия и настоящего Руководства.

Схема и программное обеспечение комбинации приборов  “FLASH!” находятся в постоянной работе, поэтому, если у Вас есть возможность, можно получить новую версию программного обеспечения, созвонившись предварительно по тел. (8482) 709-103. Обновление комбинаций с №№ 001…050 может быть сделано ТОЛЬКО в офисе ООО «Элекомм». Начиная с № 051, а затем серии 510-***,  511-***  и т.д. – перепрограммирование возможно дистанционно. Подробности – на нашем сайте.

Обновление программного обеспечения рекомендуется делать 1 раз в 2 месяца.

ВНИМАНИЕ:

Ваши предложения и замечания по работе изделия и удобству эксплуатации просьба направлять по адресу:

445026 Россия, Самарская обл. г. Тольятти ул. Революционная 40-133  ООО «Элекомм».

Тел/факс (8482) 709-103.

Следите за новинками!!

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

| Комбинация электронных приборов «FLASH!» заводской номер |  |
| --- | --- |

Производство    ООО «Элекомм»  г. Тольятти

прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска   ____    ____________ 200_5_ г.

м.п.

Контролёр      ___________

Дата продажи  ____   ______________200___ г.

Торговая организация ____________________

м.п.